安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020033号

尊敬的供应商：

我院拟采购除颤仪设备，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年6月22日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。吴国际（收） 电话：0551-87335182  13696761937

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 见设备参数要求 | 台 | 北京福田 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元 |

设备参数要求：

- 除颤部分

*1.1 输出能量:	2,3,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,300,360 焦耳

  - 语音提示功能:	需要

  - 充电时间:	使用交流电源时 10 秒以内,使用充电电池时 12 秒以内

  - 放电波形:	单相脉冲(50Ω负荷时)

  - 峰值电压:	5kV 以下(175Ω负荷时)

  - 放电次数:	使用充电电池时, ≥30 次

- 记录部分

2.1 记录方式: 热点阵方式

2.2 记录速度: 25mm/秒

2.3 记 录 纸 : 50mm×30mm 卷 纸

2.4 波形记录: 手动记录(约 8.8 秒的延迟波形)、自动记录、冻结记录

2.5 显示器：	5.5 英寸彩色液晶显示器,可提供清晰的信息显示；

- 安全及其它

3.1 安 全 性:  符合 GB9706.1-2007、GB9706.8-2009、YY0505-2012 3.2 安全类型: I 级, BF(除颤部分)

3.3 电 源: AC220V±22V 50Hz±1Hz, DC12V 内置充电式电池组 1 个

3.4 消耗电力: 170VA(使用交流电源时)

3.5 电池工作时间: ≥1 小时或 360 焦耳充放电 30 次以上

3.6 外形尺寸: ≤350mm×473mm×164mm

3.7 重   量 :    约 7.9kg

3.8 环境温度:    0℃-40℃

3.9 相对湿度: ≤95%

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。中标后7个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年6月19日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2020032号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月  日

报价供应商联系电话（传真）：