庐江县中医院消防维保采购需求

一、项目概况：

庐江县中医院消防监控系统的维护、保养、检查、调试、维修，消防年检、消防培训服务。消防监控系统主要包括：火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯及广播系统。

- 项目名称：安徽省庐江县中医院消防维保服务项目采购。

- 项目地点：安徽省庐江县中医院。

- 项目单位：安徽省庐江县中医院。

- 项目预算：5万元。

二、服务要求:

1、乙方在合同有效期内对甲方全部的消防设备设施进行日常维修保养管理，维修保养依据：

GB50045-95     《高层民用建筑设计防火规范》（2005版）

GB50116-98     《火灾自动报警系统设计规范》

GBJ50166-92    《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50084-2001   《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50015-2003   《建筑给水排水设计规范》

JGJ 16－2008   《民用建筑电气设计规范》

GB50016-2006   《建筑设计防火规范》

GB50263-97     《气体体灭火施工及验收规范》

GB50193-93     《二氧化碳灭火系统设计规范 》

GBJ140-90      《建筑灭火器配置设计规范》

2、乙方派消防报警系统专业维修保养人员每月至少2次进行维修和保养确保系统正常运行，当乙方接到甲方报修通知将在60分钟内到达现场抢修。

3、乙方在合同规定的期限内每月2次对甲方消防设施运行情况进行检测、检修，每半年必须对甲方消防设施运行情况进行评估，并出具全面的测试报告、评估报告，各项检测/检修/评估记录应符合国家相关法律法规和甲方的管理要求，由甲方签字存档。

4、乙方策划并全面配合协助甲方每年消防演习工作，记录存档。

5、乙方负责提供中控室、雨淋阀、消防泵、手动报警的设备的操作说明及操作步骤并负责张贴在设备现场。

6、每逢节假日前乙方都要对消防系统/运行状态进行全面普查，如果消防系统及元件出现故障在采购到新备件以前，乙方应采取临时有效的措施保证消防系统正常运行。。

7、全力协助配合甲方解决关于消防部门所予的各项消防检查。

8、乙方全面完善落实甲方的消防各项管理制度，并应甲方要求及时对操作人员进行消防专业培训。

9、维修清单在勘察现场时，请仔细核对并按实际发生服务。

三、人员配备：

投标供应商须为本项目至少配备5名维保人员，其中一级消防工程师1人，二级消防工程师2人，中级及以上技能等级建（构）筑物消防员职业资格证书的至少2人。

四、其他要求：

1、制定详细的维保方案，细则明确，并记录存档。

2、制定消防设备设施系统的维保清单，记录存档。

3、维修保养清单现场勘察核准，按实际发生为准。

4、未尽事宜，签订合同时体现。

五、消防维护保养清单：

1、维保清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 1号楼 | 5号楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警及 消防联动控制系统 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 火灾显示盘 | 台 | 25 | 10 |
| 3 | 感烟探测器 | 套 | 747 | 278 |
| 4 | 感温探测器 | 套 | 25 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 49 | 27 |
| 6 | 应急广播扩音设备 | 套 | 12 | 6 |
| 7 | 消防电话总机 | 套 | 1 | 1 |
| 8 | 广播分配盘 | 套 | 1 | 1 |
| 9 | 多线控制盘 | 组 | 4 | 1 |
| 10 | 扬声器 | 只 |  |  |
| 11 | 声光报警器 | 只 | 27 | 12 |
| 二 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 12 | 湿式报警阀组 | 组 | 4 |  |
| 13 | 水流指示器 | 只 | 4 |  |
| 14 | 压力开关 | 只 | 4 |  |
| 15 | 水力警铃 | 只 | 4 |  |
| 16 | 喷淋泵 | 台 | 2 |  |
| 17 | 稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 18 | 气压水罐 | 台 | 3 |  |
| 19 | 喷淋头 | 台 | 1600 |  |
| 三 | 消火栓系统 |  |  |  |
| 20 | 消火栓箱 | 套 | 115 | 31 |
| 21 | 消火栓 | 套 | 115 | 31 |
| 22 | 水枪 | 只 | 115 | 31 |
| 23 | 水带 | 只 | 115 | 31 |
| 24 | 消防软管 | 只 | 115 |  |
| 25 | 启泵按钮（室内） | 只 | 115 | 31 |
| 26 | 水泵接合器 | 套 | 2 | 2 |
| 27 | 室外消火栓 | 套 | 4 | 2 |
| 28 | 消防泵 | 台 | 4 | 2 |
| 29 | 稳压泵 | 台 | 2 | 2 |
| 30 | 气压水罐 | 台 |  |  |
| 31 | 高空水炮 | 套 | 1 |  |
| 四 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 32 | 气体报警控制器 | 套 | 7 |  |
| 33 | 紧急启停按钮 | 套 | 8 |  |
| 34 | 放气指示灯 | 套 | 8 |  |
| 35 | 储罐 | 只 | 49 |  |
| 36 | 喷嘴 | 只 | 49 |  |
| 五 | 机械防排烟系统 |  |  |  |
| 37 | 送风机 | 台 | 15 |  |
| 38 | 送风阀 | 个 | 26 |  |
| 39 | 排烟阀 | 个 | 14 |  |
| 40 | 排烟防火阀 | 个 | 11 |  |
| 41 | 送风口 | 个 | 12 |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 42 | 防火门 | 樘 | 33 | 6 |
| 43 | 防火卷帘 垂直 | 樘 | 214 |  |
| 44 | 应急灯 | 只 | 100 | 27 |
| 45 | 疏散指示标志 | 只 | 96 | 110 |
| 46 | 消防电梯 | 台 | 5 | 4 |

三、报价要求

本项目报投标总价，报价包含本项目所有工作服务费用，中标价格一次性包死，采购人不再另行追加费用，投标供应商可在投标截止时间前自行勘察现场。因未勘察现场影响投标或后期服务的，投标供应商自行考虑风险。

- 投标供应商报名和要求

报名截止时间从本采购公告发布之日起至2020年   月   日止（北京时间）

报名方式：凡有意者参加投标的供应商，请与报名截止时日前到庐江县中医院采购办报名。

资质要求：注册资质一千万元以上维保公司。