安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020046号

尊敬的供应商：

我院拟采购无创实时动脉血压及血流动力学监测系统，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年9月14日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统 | 见设备参数要求 | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元 |

设备参数要求：

| ※1 | 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统由主机、手镯、电源线组成 |
| --- | --- |
| ※2 | 工作原理：从扁平张力法的基础上测量出脉搏波波形，通过脉搏波轮廓分析法计算出连续血压、脉率、血流动力学等参数。 |
| 3 | 适用病人：体重约41kg-181kg之间和身高约137cm-198cm的成年人。 |
| 4 | 适用范围：适用于医疗机构及科研机构等，用于进行无创实时连续准确的血流动力学监测。 |
| 5 | 系统监护参数有：血压波形、收缩压、舒张压、平均压、脉率、以及被测者的身高和体重等病人资料、血流动力学参数和动力学轨迹。 |
| ※6 | 系统可显示的血流动力学参数有：血压（BP）、心律（HR）、连续心输出量(CCO)、等容收缩期指标（dP/dt Max ）、全身血管阻力（SVR）、每搏量(SV)、每搏量变异度（SVV）、心输出力（CPO）、心功输出指数（CPI）、连续心指数（CCI）、全身血管阻力指数（SVRI）、每搏量指数(SVI)和脉压变异度（PPV）。 |
| ※7 | 参数测量参考范围： 血压测量范围：0～300mmHg；血压报警范围：连续收缩压：20～290mmHg；连续舒张压：10～190mmHg；脉率范围：30bpm～250bpm。 连续心输出量：0-20L/min；等容收缩期指标：0-6000 mmHg/s；全身血管阻力：0-6000dyn.s/cm5；每搏输出量：0-245mL；心输出力：0-10W；心功输出指数：0–10 W/m2；全身血管阻力指数：0-6000 dyn.s.m2/cm5；连续心指数：0-20L/min/m2 、每搏量指数：0-100 mL/m2 。 |
| 8 | 具备趋势图显示：可显示每一搏血压波形趋势图及幅度尺度的调整，脉搏的趋势尺度调整，且血流动力学参数能以动态轨迹的形式直观展现出来。 |
| 9 | 数据储存功能：系统可以储存被测者的血压及血流动力学监测数据，包括被测者身高、体重以及年龄等。在持续监测的过程中，不影响动静脉血液回流。 |
| 10 | 报警功能：系统具有警戒报警功能。其中动力学轨迹警戒报警为颜色报警。且设备具有手镯松或紧、传感器错误、脉搏信号质量差和动脉不在搜索范围的设备故障提示功能，设备故障提示为声音提示，声音提示的音量可调节。 |
| 11 | 设备操作步骤简便、系统界面直观形象、具有自动校准和人工调整功能。 |
| ※12 | 外形尺寸：主机显示屏：宽：247±10mm；高：197±10mm；厚：96±5mm；手镯开口调节范围：25mm--150mm;电源线长度：300cm。 |
| 13 | 合规与许可：安全等级II（IEC 60601），用于病人的部分为BF型。可连接到国际通用的普通病人监护系统上，与现有监护系统联合使用，输出血压波形。 |

设备配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（主机内含无创实时动脉血压监测系统软件一套） |  | 1台 | 中国 |
| 2 | 手镯 |  | 1个 | 中国 |
| 3 | 电源线 |  | 1根 | 中国 |
| 4 | TL-400操作说明书 |  | 1本 | 中国 |
| 5 | TL-400操作光盘 |  | 1个 | 中国 |
| 6 | TL-400合格证 |  | 1份 | 中国 |
| 7 | 用户信息反馈表 |  | 1份 | 中国 |
| 8 | 设备保修卡 |  | 1份 | 中国 |
| 9 | 固定夹 |  | 1个 | 中国 |

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打★号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年6月22日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2020032号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月  日

报价供应商联系电话（传真）：