
安徽省庐江县中医院询价采购函
XJ-2021053号
尊敬的供应商：
我院拟采购门诊多功能自助机，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：
1、    主要事项：
1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年11月15日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。
2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章。

投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666
3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。 

二、   报价内容与要求：
                                                   单位：  元
	序号
	产品名称
	参数
	单位
	生产厂家
	单价
（报价）

	1
	门诊多功能自助机
	1、机柜：钢制柜体，钢板厚度≧1.5mm，外表面进口户外金属烤漆，防磁、防静电、固定支架,电源排插；柜门密闭性能良好，晃动情况下金属碰撞声音小。机柜采用前后门均可维护，方便业主维护。外形美观，稳重大方，面板可拆卸设计，布局合理，符合人体工程学。机柜统一维修钥匙,每个机柜内钱箱是独立钥匙。钱箱外配置保险箱。能够有效提示客户操作步骤。机柜高度1.8-2M,宽700MM,厚620MM。

2、主控模块："CPU:INTEL 3.2G以上；内存不小于4G；HDD 500G以上，集成声卡，显卡等，10/100M网卡，8个USB、 大于6个RS232接口配置，外置音箱。

整机具有定时开关机：智能自动定时开关机，管理员可在软件中按特定时间，按每周，按每天自由设置自助产品的工作时间，例如早06:00开机，晚18:00关机，系统自动对时。

"

3、显示模块："液晶屏技术参数：★显示器尺寸  43 英寸

显示比例  16：9

背光类型  LED

像素大小  0.4902mm x 0.4902mm

显示区域  水平：942.90mm 垂直：587.00mm

最佳分辨率  1920 × 1080 @ 60 Hz

响应时间  8ms

颜色  16.7 million

亮度  液晶面板 330cd/m 2

对比度(标准值)  1200:1

可视角度 (CR > 10)

水平: 178° (89°/89°) 垂直: 178° (89°/89°)

视频输入格式  RGB 模拟信号/数字信号

视频输入接口  VGA / HDMI

输入频率  行频: 30~82 Hz 场频: 50~75 Hz

场频: 50～75 Hz

功耗  ≤50W

触摸屏技术参数：

触摸屏类型  电容触摸屏

盖板玻璃  钢化 3mm

触摸屏透光率  87%

表面硬度  7H

触摸接口

USB2.0

触摸点数  10

触摸反应时间  ≤10 ms

触摸方法  手指 / 电容笔

单点触摸寿命  ≥5000 万次

触摸线性度  ＜2%

单点操作系统  Windows XP，Linux

多点操作系统  Windows7/8，Android

功率  最大功耗：65w; 待机功耗：3w; 关机功耗：2w

关机功耗：1w"

4、触摸模块："触摸屏类型  电容触摸屏

盖板玻璃  2.4mm

触摸屏透光率  87%

表面硬度  7H

触摸接口

USB2.0

触摸点数  10

触摸反应时间  ≤10 ms

触摸方法  手指 / 电容笔

单点触摸寿命  ≥5000 万次

触摸线性度  ＜2%

单点操作系统  Windows XP，Linux

多点操作系统  Windows7/8，Android"；

★大屏区域范围播放自定义格式内容并支持管理，投标公司或所投生产厂家需提供广告投放管控平台系统软件著作权证书、智慧播放控制系统软件著作权证书，需与自助机服务软件为同一品牌。
5、纸币识别模块："接收币值：可以接受RMB 5,10,20,50,100元；

鉴别纸币的宽度:62至78毫米宽（多种宽度）

识别率：98%或更高

纸币读取速度：＜4.5秒/张

读币寿命：200万次

接受方向：纸币的四个方向均可接受

暂存： 一张纸币

完整传输循环：3秒钟

平均无故障≥75万个循环至少1个标准钞箱（1000张）

要求符合国家相关标准。

具有防盗功能，带有安全锁；

在钱箱装满钞票时，可以自动报警，并停止充值交易功能。"

6、发卡模块："一款三卡合一发卡读/写卡机，能够支持 ISO 7810、7811 标准的磁卡读卡，符合ISO 7816 和 ISO 14443 标准接触式和非接触式智能卡片读写，卡机本身内置 SAM 卡 。插槽卡栈装载量：

标准 0.76mm 厚度非凸字卡装载量为：150 张

标准 0.76mm 厚度凸字卡装载量为：120 张

0.4mm 厚度非凸字卡装载量为：300 张"

7、凭条打印模块：打印方式 ：热敏行点式打印 ；打印速度 ：Max:150mm/s ；分辨率： 203dpi(8dots/mm) ；打印宽度 ：72mm -80mm；纸张类型： 热敏纸卷 ；纸张宽度 ：79.5±0.5mm ；纸张厚度 ：0.055-0.09mm ；纸卷外径/内劲 ：Max:80mm;min:13mm ；加热头温度 ：热敏电阻 ；缺纸： 光电侦测 ；纸将尽 ：光电侦测 ；轴到位 ：机械开关 ；取纸侦测 ：光电侦测+闪烁灯 ；接口 ：串口（RS232/TTL），USB；打印寿命 ：≥100Km ；切刀寿命： ≥100万次 

8、扫描模块："扫描性能 ：图像传感器 640*480 CMOS 传感器；照明：白色 LED；识读码制：1D  、2D ；识读精度*  ≥5mil；典型识读景深* EAN-13 (13mil) 20mm~120mm PDF417 (6.7mil) 30mm~60mm Data Matrix (10mil) 30mm~65mm QR Code (15mil) 20mm~120mm ；符号反差*  ≥30%；条码灵敏度** 倾斜±40°，偏转±45°，旋转 360°；运动容差*  最高 200 cm/s（微信支付）；视场角度  水平 65°，垂直 51°，对角 78°；电气参数：通讯接口  TTL-232,USB；外观尺寸(mm)  61.5(W)×65.5(D)×30.5(H)（最大值）；重量 32g；工作电压  12pin FPC 卧式插座：3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座 USB 接口：3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座 TTL232 接口：3.3-5 VDC±5%  额定功耗  729mW(典型值)；电流@5.0 VDC  工作  156mA（典型值），179 mA（最大值）；环境参数： 工作温度  -40℃~+60℃储存温度  -40℃~+70℃；工作湿度  5%~95%（无凝结）；环境光照  0~100,000LUX；国际 认证 FCC Part15 Class B，CE EMC Class B

"

9、银联卡/就诊卡读卡模块："电动吸卡吐卡，三卡合一（磁卡、IC卡、RF卡）电动式进卡，带安全闸门，防止异物插入。具有掉电吐卡功能，走卡速度约70CM／秒；出错概率 磁卡：在正常环境(15～25℃，35～60%RH)下，读完美卡 1,000 次,，出错率少于 1 次 ；

 IC 卡：读写卡 1,000 次，出错概率少于 1 次（脏卡引起的错误除外）寿命50万次以上。符合ISO 7811标准、ISO 7816标准、PBOC2.0/PBOC3.0 标准"

10、密码键盘模块：
"类别：EPP硬件加密键盘，须符合国家和国际的相关认证规定。

软件：支持最新Triple DES算法,可以支持ANSI、ECB等标准

密钥管理：可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，必须自动启动密钥自毁功能

键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键保护功能：防水、防尘、防暴"

11、二代证阅读模块：标准：符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》符合公安部《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》标准，内嵌专用安全模块符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准符合非接触IC卡 ISO14443（TypeB）非接触卡国际标准

读卡时间：≤3秒



感应区域面积：120mm*100mm；



谐振频率：13.56MHZ



读卡距离：0~50mm ,读卡角度：0~70度



通信接口：RS232或USB  自动识别



断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态



可靠性：MTBF ≥ 30000小时



供电：通过计算机的USB接口



符合 GB/T 2423-2001 标准规定



功耗：读卡时≤1.25瓦



透明灯光板指示

12、医保卡读卡模块：医保社保卡读卡器，符合当地市民卡读卡要求。（建议甲方提供）

13、支付宝专用刷脸摄像头P1PRO："算法芯片：专用3D计算芯片：MX6000

isp 彩色图像处理：支持UVC

3D结构光摄像头 深度计算处理器 MX6000

深度图像输出：1280x800@7fps, 640x400@30fps

彩色图像独立输出：2560*1440@30fps

尺寸: 69.9mm*18.65mm*10.09mmBaseline  40mm

深度范围  0.25-1m

相对精度  1mm@300mm；6mm@1000mm

平均功耗  ＜2W

深度图分辨率  1280x800@7fps 640x400@30fps

彩色图分辨率

quad HD (2560*1440) @30fps 1080P (1920*1080) @30fps 1280*720@30fps

VGA (640*480) @30fps

深度 FOV  H67.9° V45.3°

彩色 FOV  H71.5° V56.7°

数据传输  USB2.0

支持操作系统  Android / Windows7/10

供电方式  Micro USB/ I-PEX 连接器

工作温度  10° - 40°

适用场景  室内，室外（50000Lux@1m）

防尘防水  无

安全性  Class1 激光防水防尘 D2 Plus支持普通防尘     D2 Plus IP支持IP55

安全性 Class1 激光"

★支付宝人脸识别摄像头，支持刷脸就医和刷脸支付。所投公司或生产厂家提供刷脸平台系统软件著作权证书，需与自助机服务软件为同一品牌；
14、打印模块："最大打印幅面 A4

最高分辨率 600×600dpi

黑白打印速度 30ppm

内存 标配：32MB；

双面打印 自动，自动耗材类型：鼓粉分离，首页打印时间＜8.5秒，纸盒容量：250张 "
	台
	
	


备注：提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，标★号必须满足。中标后35个工作日内需完成设备的对接调试，无法满足的将作废标处理。
3、 付款条件及方法： 按我院制定的财务管理办法回款。
4、 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。
电话传真：0551-87335182
联系人：吴国际
庐江县中医院招标采购办
2021年11月11日
供应商报价函
致：庐江县中医院招标采购办
我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。
一、责任与义务
1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；
2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。
二、货物报价表：单位：元
按《耗材询价表》格式、内容报价。
三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。
四、付款条件及方法：
五、服务承诺： 

（公司盖章）
年   月   日
报价供应商联系电话（传真）：
