安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021054号

尊敬的供应商：

我院拟对神经外科手术动力系统配件进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年11月15日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术性能及参数 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微动力电机 | DJ4A | 匹配科室现有手术动力系统（重庆西山动力系统）。 ★ 开颅用无碳刷微电机，采用自动风冷技术，峰值输出功率达150W，输出扭矩2.86N·cm，转速可达40000r/min，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； ★ ISO-E类型标准接口，含电缆线在内均可高温高压水蒸气消毒。 体积小，重量轻，最大直径23.5mm，重量127g | 个 |  |  |
| 2 | 颅骨钻手机 | ZSB2A | 体积小，最大外径ф30mm，长132mm，轻质合金材料制造，重量0.445kg，可高温高压消毒； ★ 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； 免钥匙接口； 表面硬质阳极氧化，防刮耐磨、防腐蚀 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<75dB。 | 个 |  |  |
| 3 | 颅骨铣手柄 | XJ6 | 结构小巧，最大柄径22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便； 免钥匙接口； 超轻，重量148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<75dB； 快速铣刀安装接口； ★ 最高输出转速40000r/min，脑膜护鞘可360°自由旋转设计(可选配固定护靴)，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； 无级调速； 可高温高压消毒。 | 个 |  |  |
| 4 | 铣手柄护靴 | XJH18R | 脑膜护鞘设计，有效防止高速铣刀对硬脑膜或脑组织的损伤，提高手术的安全度； ★ 可旋转护靴可360°自由旋转，操作灵活方便，铣切半径更小； 快速装卸结构设计，只需旋转、插拔即可完成铣刀的安装，有效节省手术准备时间。 规格齐全，具有多种规格可选。 | 个 |  |  |
| 5 | 颅骨铣刀 | XD1816A.DS | ★ 铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm，专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷。 | 个 |  |  |
| 6 | 专用保养清洁润滑剂 |  | 专用保养清洁润滑剂，有效清洁润滑各部件，使其保持最佳性能和延长使用寿命。 |  |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺，（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年11月11日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年月日

报价供应商联系电话（传真）：