庐江县金牛镇卫生院CT机房辐射防护工程清单

| 序号 | 工程内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部防护，采用2mm厚铅板 | 1000*1000*2mm铅板 | M2 | 36.45 |  |  | 采用50*100mm钢管铺底，上面放一层木工板，再铺铅板 |
| 2 | 四面墙体防护，采用2mm厚铅板，机房尺寸5400*6750*4380mm | 2000*1000*2mm 吊顶高度3000mm 防护高度3000mm | M2 | 66.9 |  |  | 两个窗户靠机房一面采用铝塑板预先铺好，再做防护 |
| 3 | 大小电动防护门及配件包含大小门套 | 大门1800*2300mm小门1200*2300mm | M2 | 6.9 |  |  | 电动装置为凯菲特等国内一线品牌 |
| 4 | 铅玻璃观察窗及防护装饰 | 1200*800*20mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机房里拆除中间一面墙体 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 原房间封堵2个小门和2个窗户，并预留医生进出门洞，病人进出门洞和观察窗窗洞 |  | 项 | 1 |  |  | 都需要加过头板 |
| 7 | 电缆线 |  | 米 | 40 |  |  | 包含配电箱和配置 |
| 8 | 通风换气窗及防护 |  | 套 | 1 |  |  | 配备开关 |
| 9 | 机房吊顶 |  | M2 | 36.45 |  |  | 含四盏格栅灯 |
| 10 | 机房四面墙体乳胶漆 |  | M2 | 66.9 |  |  |  |
| 11 | 操作间两面墙体封堵及一扇平开门 |  | 项 | 1 |  |  | 房间高度是4380mm 操作间3450*2000mm |
| 12 | 操作间吊顶 |  | 项 | 1 |  |  | 含1盏格栅灯和走廊1盏灯 |
| 13 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 机房预评控评报告 （包括放射设备性能检测和年度评估报告） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |