第一包、柠檬酸消毒液

1、本品系含柠檬酸、苹果酸、乳酸、苯甲酸的溶液；

2、主要有效成分及含量：柠檬酸浓度50.0%(W/V)；

3、在80℃条件下可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢；

4、外观：无色澄清液体;Ph值:加水稀释5倍后应为1.7-2.1;总酸度:每克1.0mol/LNaOH3的消耗量应为2.8-4.5ml；

5、规格参考：5L；

6、有效期≥24个月。

第二包、动态心电导联线参数

1、该产品是由患者导联线（信号线、金属件（金属插针、夹、扣子））和主电缆（标准插头、分线盒、信号线）组成；

2、与我院目前在用的动态心电设备配套联合使用，用于传输人体生物电信号，对病人的ECG进行测量；

3、使用期限≥2年。

（现有在用动态心电设备请咨询医学装备科0551-87335885）

第三包、耳鼻喉科专用器械

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓钳 | 1、抓钳135mm±5mm，头端宽度3.8mm，刃口倾斜向下弯曲； 2、采用医用不锈钢，表面亚光无镀层处理。 | 1 |
| 2 | 鼻剥离器 | 1、长180mm，直铲型，头宽5mm，带吸引功能，长度公差范围±5mm； 2、鼻剥离器表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光无镀层处理； 3、鼻剥离器采用医用不锈钢，应经热处理，硬度为40-53HRC。 | 1 |
| 3 | 鼻中隔剥离器 | 1、单头不锈钢材料：牌号为20Cr13； 2、长度19cm,头部宽度6mm,头部厚度4.2mm,头部长69mm，角弯15°； 3、采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 4 | 鼻腔吸引管 | 1、长度17.5cm,管径2.5mm，中段角弯； 2、缩口不锈钢材质为06Cr18Ni9,20Cr13； 3、采用电镀工艺，表面为亮光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 5 | 鼻腔吸引管 | 1、长度17.5cm,管径2.5mm，中段微弯，缩口； 2、不锈钢材料为06Cr18Ni9,20Cr13； 3、采用电镀工艺，表面为亮光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 6 | 鼻组织钳 | 1、盖板式，直尖头，带吸引功能； 2、不锈钢材料为20Cr13； 3、长度12cm,头宽3.8mm,直形，刃口微锐但不锋利； 4、采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 7 | 鼻组织钳 | 1、盖板式，上弯45°尖头，带吸引功能，不锈钢材料为20Cr13； 2、长度12cm,头宽3.8mm，刃口微锐但不锋利，采用喷砂工艺； 3、表面为亚光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 8 | 鼻组织钳 | 1、管式，长度12cm,头宽5.2mm，头部上翘110°，直蝴蝶头，不锈钢材质为20Cr13； 2、直形，刃口微锐不锋利，采用喷砂工艺，表面为亚光状态； 3、粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 9 | 喉钳 | 1、长度170mm，管式下弯，一柄三个取样头； 2、不锈钢材料为20Cr13，刃口微锐但不锋利，采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度不大于0.8um。 | 1 |
| 10 | 鼻组织钳 | 1、130mm×5mm,管式，头部上翘5°直蝴蝶头，不锈钢材料：牌号为20Cr13。长度12cm,头宽5mm,直形，刃口微锐不锋利，采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度≤0.8um。 | 1 |
| 11 | 鼻组织钳 | 1、130×3.5,盖板式，直尖圆头，不锈钢材料：牌号为20Cr13。长度13cm,头宽3.5mm,直尖有齿，采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度不大于0.8um。 | 1 |
| 12 | 鼻组织钳 | 1、130×3.5,盖板式，上弯45°尖头，不锈钢材料：牌号为20Cr13。长度13cm,头宽3.5mm，刃口微锐但不锋利，采用喷砂工艺，表面为亚光状态，粗糙度不大于0.8um。 | 1 |

第四包、眼科专用手术器械

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开睑器 | 1、钛露睫式；2、扩展杆长13mm，全长68mm；3、可固定封。 | 1 |
| 2 | 缝线结扎镊 | 2、直型，1*2齿，头宽0.3mm，钛合金，全长86mm。 | 1 |
| 3 | 撕囊镊 | 1、角型，12mm，全长103mm；2、钛合金。 | 1 |
| 4 | 医用睫毛镊 | 1、显微角型，头宽1mm，长7mm，全长100mm。 | 1 |
| 5 | 眼用显微持针器 | 1、钛弯型；2、一体式圆柄，柄粗7mm，全长120mm。 | 1 |
| 6 | 膜状内障剪 | 1、镀膜弯尖和直尖型；2、刃长16mm，镀膜全长125mm。 | 1 |

投标人按下表格式提供技术响应表

| 货物名称 | 询价函规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 证明材料页码 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |